PUMP-B | PB-ALM-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Pump-B Alarm ve Veri Kalitesi Kataloğu

Alarm koşulları, olası nedenler, öncelik ve ilgili bakım prosedürleri

| Doküman Kimliği | PB-ALM-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | PUMP_B |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. PUMP-B dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Alarm kataloğu

| Kod | Ad | Tetikleme | Seviye | İlgili prosedür |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-PB-TEMP-01 | Yüksek rulman sıcaklığı | 68-<78 °C | warning | MNT-PB-002 |
| ALM-PB-TEMP-02 | Kritik rulman sıcaklığı | ≥78 °C | critical | MNT-PB-002 / MNT-PB-007 |
| ALM-PB-VIB-01 | Yüksek titreşim | 4,0-<7,0 mm/s | warning | MNT-PB-001 / MNT-PB-002 |
| ALM-PB-VIB-02 | Kritik titreşim | ≥7,0 mm/s | critical | MNT-PB-007 |
| ALM-PB-SUC-01 | Düşük emiş basıncı | 0,8-1,2 bar | warning | MNT-PB-001 |
| ALM-PB-SUC-02 | Kritik düşük emiş basıncı | ≤0,8 bar | critical | MNT-PB-001 / MNT-PB-007 |
| ALM-PB-FLOW-01 | Düşük debi | 30-<38 m³/h | warning | MNT-PB-001 / MNT-PB-003 |
| ALM-PB-FLOW-02 | Kritik düşük debi | ≤30 m³/h | critical | MNT-PB-007 |
| ALM-PB-COMB-CAV-01 | Kavitasyon deseni | Düşük emiş + artan titreşim + dalgalı/düşük debi | high/critical | MNT-PB-001 |
| ALM-PB-COMB-BRG-01 | Rulman bozulması deseni | Sıcaklık + titreşim birlikte yükseliyor | high | MNT-PB-002 |
| ALM-PB-COMB-IMP-01 | Çark/akış performans kaybı | Debi + basma basıncı düşüyor | high | MNT-PB-003 |
| DQ-PB-SPIKE-01 | Basınç sensörü sıçraması | Tek ölçümlük fiziksel olmayan sıçrama | medium | MNT-PB-004 |
| DQ-PB-STUCK-01 | Debi sensörü sabitlenmesi | Değişen koşulda debi uzun süre aynı | medium | MNT-PB-005 |
| DQ-PB-MISS-01 | Hidrolik telemetri kaybı | Basınç/debi alanları boş | medium | MNT-PB-006 |

## ALM-PB-COMB-CAV-01 - Kavitasyon deseni

Olası nedenler:

Emiş hattında kısıt/filtre tıkanması

Yetersiz sıvı seviyesi

Emiş tarafında basınç düşüşü

İlk kontroller:

Emiş basıncı trendini doğrula

Debi dalgalanmasını incele

Titreşim artışının eş zamanlı olup olmadığını kontrol et

Eskalasyon: Emiş ≤0,8 bar veya titreşim ≥7,0 mm/s ise kritik değerlendirme.

## ALM-PB-COMB-BRG-01 - Rulman bozulması deseni

Olası nedenler:

Yetersiz yağlama

Rulman aşınması

Kaplin hizalama problemi

İlk kontroller:

Sıcaklık ve titreşim trendini birlikte incele

Bakım/yağlama kaydını kontrol et

Kaplin ve rulman bölgesini yetkili rolle incele

Eskalasyon: Titreşim kritik seviyeye çıkarsa MNT-PB-007.

## ALM-PB-COMB-IMP-01 - Akış performans kaybı

Olası nedenler:

Çark kirlenmesi/aşınması

Filtre veya hidrolik hat kısıtı

İlk kontroller:

Debi ve basma basıncı trendini karşılaştır

VALVE_C konumunu bağlamsal kontrol et

Filtre/çark incelemesi planla

Eskalasyon: Debi kritik seviyeye iner veya hızlı kötüleşme sürerse eskale edilir.

# 2. Birleşik alarm önceliklendirmesi

| Koşul | Öncelik | Chatbot yönlendirmesi |
| --- | --- | --- |
| Tek warning sensör | Orta | Trend ve ilişkili sensörleri kontrol et. |
| Birden fazla sensör aynı kök nedeni destekliyor | Yüksek | Olası nedeni daralt; ilgili prosedürü ve geçmiş olayı getir. |
| Herhangi bir kritik eşik | Kritik | Yetkili role eskale et; güvenli durum prosedürünü göster. |
| Veri kalitesi hatası | Orta | Önce ölçümü doğrula; fiziksel arıza yorumunu koşullu ifade et. |