PUMP-B | PB-TRB-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Pump-B Arıza Teşhis ve Yönlendirme Rehberi

Çoklu sensör desenleri, istasyon bağlamı ve chatbot cevaplama kuralları

| Doküman Kimliği | PB-TRB-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | PUMP_B |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. PUMP-B dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Teşhis yaklaşımı

Karar sırası: veri kalitesi → eşik → trend → çoklu sensör deseni → istasyon bağlamı → doküman/geçmiş olay.

# 2. Hızlı teşhis matrisi

| Belirti | Destekleyici bulgu | Olası neden | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Emiş basıncı düşüyor | Titreşim artıyor, debi dalgalı | Kavitasyon | ALM-PB-COMB-CAV-01 / MNT-PB-001 |
| Sıcaklık + titreşim artıyor | Hidrolik değerler büyük ölçüde stabil | Rulman/yağlama/hizalama | ALM-PB-COMB-BRG-01 / MNT-PB-002 |
| Debi + basma basıncı düşüyor | Proses talebi benzer | Çark/filtre performans kaybı | ALM-PB-COMB-IMP-01 / MNT-PB-003 |
| Tek basınç ölçümü aşırı | Komşu ölçümler normal | Sensör sıçraması | DQ-PB-SPIKE-01 / MNT-PB-004 |
| Debi tam sabit | Basınç/yük değişiyor | Flow sensor stuck | DQ-PB-STUCK-01 / MNT-PB-005 |
| Basınç/debi boş | Diğer ortak alanlar gelebiliyor | Telemetri/gateway | DQ-PB-MISS-01 / MNT-PB-006 |

# 3. İstasyon bağlamı kuralları

| MOTOR_A | PUMP_B | VALVE_C | Yorum |
| --- | --- | --- | --- |
| Yük/akım yüksek | Debi ve hidrolik yük yüksek | Açıklık yüksek | Yüksek proses talebi olasılığı; tek başına pompa arızası deme. |
| Mekanik titreşim/sıcaklık kötüleşiyor | Hidrolik proses değerleri stabil | Akış/konum stabil | Motor tarafında lokal mekanik sorun olasılığı güçlenir. |
| Yük yükseliyor | Basma basıncı artıyor, debi düşüyor | Konum/ΔP restriction gösteriyor | Downstream kısıt ihtimali; ekipmanlar arası kanıtı birlikte sun. |

# 4. Kanıt seviyeleri

| Seviye | Tanım | Cevap biçimi |
| --- | --- | --- |
| Düşük | Tek sensör veya veri kalitesi şüphesi | Ölçümü doğrula; nedeni koşullu ifade et. |
| Orta | Trend + eşik aynı ihtimali destekliyor | İlgili kontrolleri öner. |
| Yüksek | Birden fazla sensör ve/veya istasyon bağlamı aynı deseni destekliyor | En güçlü olasılığı kaynaklarla sun. |
| Kritik | Kritik eşik veya hızla kötüleşen ortak desen | Yetkili eskalasyon + güvenli durum prosedürü. |

# 5. Chatbot cevap şablonu

Durum özeti

Kanıt ve veri kalitesi

Olası neden(ler) ve kesinlik

Önerilen kontroller

Risk/eskalasyon

Kaynak kimlikleri ve benzer olay

# 6. Cevapsız bırakılması gereken durumlar

Gerçek üretici parça numarası veya güvenlik sınırı dokümanlarda yoksa uydurma.

Sensör verisi güvenilmezse kesin kök neden belirtme.

İnsan onayı olmadan gerçek ekipmanı kapatma/açma talimatı üretme.