PUMP-B | PB-INC-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Pump-B Geçmiş Olay ve Bakım Kayıtları

Dummy veri setindeki INC-PB-001 - INC-PB-007 sentetik olay kayıtları

| Doküman Kimliği | PB-INC-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | PUMP_B |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. PUMP-B dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Kayıtların amacı

Bu kayıtlar benzer vaka arama, geçmiş aksiyonları getirme ve sensör desenlerini açıklama yeteneklerini test etmek için oluşturulmuştur.

## INC-PB-001 - cavitation

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 06.07.2026 09:00 |
| Bitiş | 06.07.2026 12:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 37 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 59.40 | 65.15 | max 65.15 |
| Titreşim (mm/s) | 3.537 | 6.938 | max 7.130 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.707 | 0.684 | min 0.684 |
| Debi (m³/h) | 55.43 | 45.88 | min 43.17 |

Sentetik olay açıklaması: Emiş basıncının düşmesiyle akış dalgalanır ve titreşim artar.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Emiş hattını, sıvı seviyesini ve filtre/vanaları kontrol et; kavitasyon koşulunu doğrula.

Sentetik kök neden: Emiş filtresinde kısmi tıkanma / düşük emiş koşulu

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-001

## INC-PB-002 - bearing_degradation

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 10.07.2026 14:00 |
| Bitiş | 10.07.2026 18:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 49 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 58.31 | 73.26 | max 73.96 |
| Titreşim (mm/s) | 3.120 | 7.704 | max 7.806 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.83 | 1.82 | min 1.747 |
| Debi (m³/h) | 59.28 | 59.68 | min 56.14 |

Sentetik olay açıklaması: Pompa yatağı sıcaklığı ve titreşim birlikte yükselir.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Pompa rulmanı, yağlama ve kaplin hizalamasını kontrol et; bakım kaydı oluştur.

Sentetik kök neden: Pompa rulmanı yağlama seviyesinde azalma

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-002

## INC-PB-003 - impeller_fouling

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 18.07.2026 08:00 |
| Bitiş | 18.07.2026 11:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 37 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 57.27 | 64.87 | max 65.49 |
| Titreşim (mm/s) | 2.709 | 3.980 | max 4.079 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.795 | 1.809 | min 1.72 |
| Debi (m³/h) | 50.23 | 37.72 | min 36.44 |

Sentetik olay açıklaması: Debi ve basma performansı düşerken titreşim ve sıcaklık hafif yükselir.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Çark/filtre tıkanmasını ve hidrolik hattı kontrol et; performans düşüşünü doğrula.

Sentetik kök neden: Çark yüzeyinde birikme ve performans kaybı

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-003

## INC-PB-004 - pressure_sensor_spike

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 17.07.2026 11:35 |
| Bitiş | 17.07.2026 11:35 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 1 |
| Veri kalitesi | spike |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 57.30 | 57.30 | max 57.30 |
| Titreşim (mm/s) | 2.701 | 2.701 | max 2.701 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.78 | 1.78 | min 1.78 |
| Debi (m³/h) | 60.44 | 60.44 | min 60.44 |

Sentetik olay açıklaması: Tek ölçümlük basma basıncı sıçraması.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Komşu ölçümleri ve basınç sensörü bağlantısını doğrula; tek ölçüme göre fiziksel arıza kararı verme.

Sentetik kök neden: Basınç transmitterinde tek ölçümlük sıçrama

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-004

## INC-PB-005 - flow_sensor_stuck

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 21.07.2026 09:00 |
| Bitiş | 21.07.2026 10:30 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 19 |
| Veri kalitesi | stuck |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 58.10 | 58.72 | max 60.60 |
| Titreşim (mm/s) | 2.601 | 2.727 | max 2.953 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.903 | 1.788 | min 1.754 |
| Debi (m³/h) | 52.4 | 52.4 | min 52.4 |

Sentetik olay açıklaması: Debi sensörü değişen proses koşuluna rağmen sabit değer üretir.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Debi sensörü canlılığını, transmitter ve gateway hattını kontrol et.

Sentetik kök neden: Debi transmitter kanalının sabit değer üretmesi

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-005

## INC-PB-006 - missing_data

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 24.07.2026 13:00 |
| Bitiş | 24.07.2026 13:40 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 9 |
| Veri kalitesi | missing |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 57.95 | 56.66 | max 57.95 |
| Titreşim (mm/s) | 2.645 | 2.617 | max 2.778 |
| Emiş basıncı (bar) | Veri yok | Veri yok | min Veri yok |
| Debi (m³/h) | Veri yok | Veri yok | min Veri yok |

Sentetik olay açıklaması: Hidrolik telemetride kısmi veri kaybı.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Basınç/debi transmitter bağlantılarını ve gateway akışını kontrol et.

Sentetik kök neden: Hidrolik transmitter-gateway bağlantısında kesinti

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-006

## INC-PB-007 - severe_cavitation

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 29.07.2026 15:00 |
| Bitiş | 29.07.2026 20:00 |
| Risk seviyesi | critical |
| Ölçüm sayısı | 61 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Min/Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık (°C) | 59.05 | 69.18 | max 69.18 |
| Titreşim (mm/s) | 4.266 | 9.386 | max 9.827 |
| Emiş basıncı (bar) | 1.458 | 0.38 | min 0.38 |
| Debi (m³/h) | 50.04 | 25.98 | min 24 |

Sentetik olay açıklaması: Düşük emiş basıncı, kritik titreşim ve düzensiz düşük debi birlikte görülür.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Pompayı yetkili kullanıcı değerlendirmesiyle güvenli inceleme durumuna al; emiş hattı ve çark için kritik bakım kaydı aç.

Sentetik kök neden: İleri emiş kısıtı ve kavitasyon koşulu

Kaynak etiketi: PB-INC-001 / INC-PB-007