VALVE-C | VC-ALM-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Valve-C Alarm ve Veri Kalitesi Kataloğu

Konum, aktüatör, basınç/debi ve veri kalitesi alarm kodları

| Doküman Kimliği | VC-ALM-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | VALVE_C |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. VALVE-C dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Alarm kataloğu

| Kod | Ad | Tetikleme | Seviye | Prosedür |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-VC-TEMP-01 | Yüksek aktüatör sıcaklığı | 55-<65 °C | warning | MNT-VC-003 |
| ALM-VC-TEMP-02 | Kritik sıcaklık | ≥65 °C | critical | MNT-VC-007 |
| ALM-VC-CUR-01 | Yüksek aktüatör akımı | 1,8-<2,4 A | warning | MNT-VC-003 |
| ALM-VC-CUR-02 | Kritik aktüatör akımı | ≥2,4 A | critical | MNT-VC-003 / MNT-VC-007 |
| ALM-VC-POS-01 | Yüksek konum hatası | 8-<15 % | warning | MNT-VC-001 |
| ALM-VC-POS-02 | Kritik konum hatası | ≥15 % | critical | MNT-VC-001 / MNT-VC-007 |
| ALM-VC-DP-01 | Yüksek diferansiyel basınç | 1,8-<2,6 bar | warning | MNT-VC-002 |
| ALM-VC-DP-02 | Kritik diferansiyel basınç | ≥2,6 bar | critical | MNT-VC-002 / MNT-VC-007 |
| ALM-VC-COMB-STI-01 | Stiction deseni | Komut değişiyor + konum gecikiyor + akım artabiliyor | high/critical | MNT-VC-001 |
| ALM-VC-COMB-BLK-01 | Akış kısıtı deseni | Konum normal + ΔP yükseliyor + debi düşüyor | high | MNT-VC-002 |
| ALM-VC-COMB-ACT-01 | Aktüatör yüklenme deseni | Akım + sıcaklık artıyor + konum yanıtı yavaşlıyor | high | MNT-VC-003 |
| DQ-VC-SPIKE-01 | Konum sensörü sıçraması | Tek fiziksel olmayan konum ölçümü | medium | MNT-VC-004 |
| DQ-VC-STUCK-01 | Konum sensörü sabitlenmesi | Komut değişirken ölçüm sabit | medium | MNT-VC-005 |
| DQ-VC-MISS-01 | Telemetri kaybı | Konum/basınç/debi alanları boş | medium | MNT-VC-006 |

## ALM-VC-COMB-STI-01 - Stiction deseni

Olası nedenler:

Stem/packing sürtünmesi

Positioner/aktüatör mekanik direnci

İlk kontroller:

Komut-konum trendini karşılaştır

Konum hatasının sürekliliğini doğrula

Aktüatör akımını kontrol et

Eskalasyon: Konum hatası ≥15% veya akım ≥2,4 A ise kritik.

## ALM-VC-COMB-BLK-01 - Akış kısıtı deseni

Olası nedenler:

Vana gövdesinde birikme

Downstream hat kısıtı

İlk kontroller:

Konumun komutu izlediğini doğrula

ΔP ve debi trendini karşılaştır

PUMP_B basma basıncını bağlamsal kontrol et

Eskalasyon: ΔP ≥2,6 bar veya debi hızla kötüleşirse kritik değerlendirme.

## ALM-VC-COMB-ACT-01 - Aktüatör yüklenmesi

Olası nedenler:

Aktüatör mekanik direnci

Besleme/drive problemi

Vana mekanizmasında sıkışma

İlk kontroller:

Akım-sıcaklık trendini incele

Komut-konum yanıt süresini kontrol et

Yetkili mekanik inceleme planla

Eskalasyon: Akım ≥2,4 A veya sıcaklık ≥65 °C ise kritik.

# 2. Birleşik alarm önceliklendirmesi

| Koşul | Öncelik | Chatbot yönlendirmesi |
| --- | --- | --- |
| Tek warning | Orta | Trend ve ilişkili proses sensörlerini kontrol et. |
| Konum + akım/ΔP ortak desen | Yüksek | Kök neden adayını daralt; prosedürü getir. |
| Herhangi bir critical | Kritik | Yetkili role eskale et; güvenli durum prosedürünü göster. |
| Veri kalitesi hatası | Orta | Önce ölçümü doğrula; fiziksel arıza yorumunu koşullu ifade et. |