VALVE-C | VC-TRB-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Valve-C Arıza Teşhis ve Yönlendirme Rehberi

Komut-konum ilişkisi, proses bağlamı ve chatbot cevaplama kuralları

| Doküman Kimliği | VC-TRB-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | VALVE_C |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. VALVE-C dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Teşhis yaklaşımı

Karar sırası: veri kalitesi → eşik → komut-konum karşılaştırması → trend → çoklu sensör deseni → PUMP_B/MOTOR_A bağlamı → doküman/geçmiş olay.

# 2. Hızlı teşhis matrisi

| Belirti | Destekleyici bulgu | Olası neden | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Komut değişiyor, konum gecikiyor | position_error artıyor, akım yükselebilir | Stiction | ALM-VC-COMB-STI-01 / MNT-VC-001 |
| Konum normal izliyor | ΔP artıyor, debi düşüyor | Vana/hat kısıtı | ALM-VC-COMB-BLK-01 / MNT-VC-002 |
| Akım ve sıcaklık artıyor | Konum yanıtı yavaşlıyor | Aktüatör aşırı yükü | ALM-VC-COMB-ACT-01 / MNT-VC-003 |
| Konum >100% tek ölçüm | Akış ve basınç normal | Sensör sıçraması | DQ-VC-SPIKE-01 / MNT-VC-004 |
| Konum tam sabit | Komut değişmeye devam ediyor | Konum sensörü stuck | DQ-VC-STUCK-01 / MNT-VC-005 |
| Konum/basınç/debi boş | Akım gelebiliyor | Telemetri kaybı | DQ-VC-MISS-01 / MNT-VC-006 |

# 3. İstasyon bağlamı

| MOTOR_A | PUMP_B | VALVE_C | Yorum |
| --- | --- | --- | --- |
| Yük yüksek | Debi yüksek | Komut/konum yüksek | Yüksek proses talebi; arıza değildir, eşik/trend ile doğrula. |
| Yük artıyor | Basma basıncı artıyor, debi düşüyor | ΔP/konum kısıt gösteriyor | Downstream restriction olasılığı güçlenir. |
| Motor mekanik alarmı | Hidrolik değerler stabil | Vana değerleri stabil | Motor lokal arıza olasılığı daha güçlüdür. |

# 4. Kanıt seviyeleri ve cevap şablonu

Düşük: tek sensör/data quality şüphesi.

Orta: trend + eşik aynı ihtimali destekliyor.

Yüksek: komut-konum + akım/ΔP/debi veya istasyon bağlamı aynı nedeni destekliyor.

Kritik: kritik eşik veya hızla kötüleşen ortak desen.

Cevapta durum özeti, kanıt, olası neden, kontrol adımları, risk ve kaynak kimlikleri bulunur.

# 5. Cevapsız bırakılması gereken durumlar

Dokümanlarda olmayan gerçek üretici güvenlik limitlerini uydurma.

Data quality sorunu varken kesin mekanik kök neden üretme.

İnsan onayı olmadan vana aç/kapat komutu verme.