# Motor-A Teknik Kullanım ve İzleme Kılavuzu

Sensörler, çalışma aralıkları, veri kalitesi ve işletim kuralları

| Doküman Kimliği | MA-MAN-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 5 Ağustos 2026 |
| Varlık | MOTOR_A |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. Motor-A dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Amaç ve kapsam

Bu kılavuz, Motor-A için üretilen sentetik zaman serisi verilerinin anlamlandırılmasını, normal çalışma sınırlarının yorumlanmasını ve IoT karar destek platformunda kullanılacak temel işletim kurallarını tanımlar. Doküman; saha kullanıcısı, bakım rolü, veri analisti ve RAG tabanlı chatbot için ortak bilgi kaynağı olarak tasarlanmıştır.

Kaynak etiketi: MA-MAN-001 / Bölüm 1

# 2. Sistem tanımı

Motor-A, değişken proses yükü altında çalışan kurgusal bir endüstriyel elektrik motorudur. İzleme sistemi 5 dakikalık aralıklarla yük, sıcaklık, titreşim, akım, güç ve enerji verisi üretir. Veri seti 1-30 Temmuz 2026 dönemini kapsar ve 8.640 ölçüm satırı içerir.

| Bileşen | Kimlik / Birim | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Motor | MOTOR_A | İzlenen ana varlık |
| Sıcaklık sensörü | TEMP_A / °C | Motor-yatak sıcaklığını izler |
| Titreşim sensörü | VIB_A / mm/s RMS | Mekanik titreşim seviyesini izler |
| Akım ölçümü | CUR_A / A | Elektriksel yüklenmeyi izler |
| Güç ölçümü | PWR_A / kW | Anlık aktif güç tüketimini izler |
| Enerji hesabı | kWh/5 dk | Her 5 dakikalık aralıktaki enerji tüketimi |

# 3. Çalışma durumları

| Durum | Tanım | Beklenen davranış |
| --- | --- | --- |
| running | Motor çalışıyor. | Yük, akım, güç, sıcaklık ve titreşim değerleri proses koşuluna göre değişir. |
| stopped | Motor planlı olarak durdurulmuş. | Yük yaklaşık %0; akım, güç ve titreşim minimum; sıcaklık ortam seviyesine yaklaşır. |
| planned maintenance | Pazar günleri 02:00-04:00 sentetik planlı duruş. | Alarm üretmek yerine planlı duruş olarak işaretlenir. |

# 4. Normal çalışma ve alarm eşikleri

Aşağıdaki eşikler Motor-A demo veri setindeki threshold_status alanıyla uyumludur. Tek bir eşik aşımı, otomatik kök neden teşhisi olarak yorumlanmamalıdır; trend, diğer sensörler ve veri kalitesi birlikte değerlendirilmelidir.

| Ölçüm | Normal | Uyarı | Kritik | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık | < 70 °C | 70-<80 °C | ≥ 80 °C | Kalıcı artış soğutma, yük veya rulman sorunu gösterebilir. |
| Titreşim | < 3,5 mm/s | 3,5-<6,0 mm/s | ≥ 6,0 mm/s | Sıcaklıkla birlikte artış rulman/yağlama riskini güçlendirir. |
| Akım | < 19 A | 19-<22 A | ≥ 22 A | Yük ve proses koşullarıyla birlikte değerlendirilir. |
| Yük | 35-%92 | > %92 | ≥ %105 | Aşırı yük akım, güç ve sıcaklığı birlikte yükseltebilir. |

Kaynak etiketi: MA-MAN-001 / Bölüm 4

# 5. Sensör ilişkilerinin yorumlanması

| Gözlenen desen | Ön değerlendirme | Öncelikli kontrol |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık artıyor, titreşim normal | Soğutma performansı veya proses yükü | Fan, hava kanalı, yük ve akım |
| Sıcaklık ve titreşim birlikte artıyor | Rulman, yağlama veya hizalama riski | Rulman bölgesi, yağlama, hizalama |
| Akım ve yük hızla yükseliyor | Aşırı yük / proses direnci | Proses yükü, nominal akım, mekanik sıkışma |
| Tek ölçümde aşırı sıcaklık, diğer değerler normal | Sensör sıçraması olasılığı | Ardışık ölçümler ve sensör bağlantısı |
| Sıcaklık uzun süre tamamen sabit | Sensör takılması veya veri işleme sorunu | Sensör canlılığı ve son değişim zamanı |
| Sıcaklık ve titreşim boş | Telemetri veya haberleşme kaybı | Gateway ve bağlantı hattı |

# 6. Veri kalitesi kuralları

spike: Fiziksel süreçle uyumsuz tek ölçümlük ani sıçrama. Kritik işletim kararı öncesinde ardışık değerlerle doğrulanır.

stuck: Ölçümün değişen yük koşullarına rağmen uzun süre aynı değerde kalması. Sensör canlılığı kontrol edilir.

missing: Beklenen telemetri alanlarının boş gelmesi. Gateway, ağ ve sensör bağlantısı incelenir.

ok: Ölçüm biçimsel olarak geçerlidir; bu durum değerin mutlaka normal olduğu anlamına gelmez.

# 7. Karar destek kullanım ilkeleri

1. Önce veri kalitesi bayrağını kontrol et.

2. Mevcut değeri eşiklerle karşılaştır.

3. Son 30-60 dakikalık trend ve değişim hızını değerlendir.

4. Sıcaklık, titreşim, akım ve yük arasındaki ilişkiyi incele.

5. İlgili alarm kataloğu ve bakım prosedürünü getir.

6. Öneriyi risk seviyesi, kanıt ve kaynak etiketiyle kullanıcıya sun.

7. Kritik durumda insan onayı olmadan fiziksel kontrol komutu gönderme.

Kaynak etiketi: MA-MAN-001 / Bölüm 7

# 8. Sınırlamalar

Bu kılavuz gerçek üretici spesifikasyonu değildir. Eşikler ve davranışlar yalnızca sentetik veri üretimi, RAG değerlendirmesi ve arayüz demonstrasyonu için tanımlanmıştır. Gerçek sahada üretici dokümanı, risk analizi, iş güvenliği kuralları ve yetkili personel talimatları esas alınmalıdır.