# Motor-A Alarm ve Veri Kalitesi Kataloğu

Alarm koşulları, öncelik, olası nedenler ve ilk aksiyonlar

| Doküman Kimliği | MA-ALM-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 5 Ağustos 2026 |
| Varlık | MOTOR_A |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. Motor-A dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Katalog kullanımı

Bu katalog, Motor-A sensör analizi sonucunda oluşabilecek alarm ve veri kalitesi kodlarını tanımlar. Her kod; tetikleme koşulu, önem seviyesi, olası neden, ilk saha kontrolü ve ilgili prosedür kimliğiyle eşleştirilmiştir.

| Kod | Ad | Tetikleme | Seviye | İlgili prosedür |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-TEMP-01 | Yüksek sıcaklık | Sıcaklık 70-<80 °C | warning | MNT-MA-001 / MNT-MA-002 |
| ALM-TEMP-02 | Kritik sıcaklık | Sıcaklık ≥80 °C | critical | MNT-MA-007 |
| ALM-VIB-01 | Yüksek titreşim | Titreşim 3,5-<6,0 mm/s | warning | MNT-MA-002 |
| ALM-VIB-02 | Kritik titreşim | Titreşim ≥6,0 mm/s | critical | MNT-MA-002 / MNT-MA-007 |
| ALM-CUR-01 | Yüksek akım | Akım 19-<22 A | warning | MNT-MA-003 |
| ALM-CUR-02 | Kritik akım | Akım ≥22 A | critical | MNT-MA-003 / MNT-MA-007 |
| ALM-LOAD-01 | Aşırı yük | Yük >%92 | warning | MNT-MA-003 |
| DQ-SPIKE-01 | Sensör sıçraması | Tek ölçümün komşu ölçümlere göre fiziksel olmayan sıçraması | medium | MNT-MA-004 |
| DQ-STUCK-01 | Sensör sabitlenmesi | Değişen işletim koşulunda ölçümün uzun süre aynı kalması | medium | MNT-MA-005 |
| DQ-MISS-01 | Telemetri kaybı | Sıcaklık/titreşim alanlarının beklenen zamanda boş gelmesi | medium | MNT-MA-006 |
| ALM-COMB-BRG-01 | Rulman bozulması deseni | Sıcaklık ve titreşim birlikte yükseliyor | high/critical | MNT-MA-002 |
| ALM-COMB-COOL-01 | Soğutma bozulması deseni | Sıcaklık artıyor, titreşim normal aralıkta | high | MNT-MA-001 |
| ALM-COMB-OVL-01 | Aşırı yük deseni | Yük, akım ve güç birlikte yükseliyor | high | MNT-MA-003 |

## ALM-TEMP-01 / ALM-TEMP-02 - Yüksek sıcaklık

Olası nedenler:

Soğutma fanı veya hava akışı yetersizliği

Aşırı proses yükü

Rulman sürtünmesi veya yetersiz yağlama

Sensör hatası

İlk kontroller:

1. Veri kalitesi bayrağını kontrol et.

2. Son 30 dakikalık sıcaklık trendini incele.

3. Akım, yük ve titreşim değerleriyle karşılaştır.

4. İlgili prosedürü uygula.

Eskalasyon: Sıcaklık 80 °C üzerine çıkarsa veya hızlı artış başka kritik sensörlerle birlikte görülürse yetkili bakım rolüne eskale edilir.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / ALM-TEMP-01 / ALM-TEMP-02

## ALM-VIB-01 / ALM-VIB-02 - Yüksek titreşim

Olası nedenler:

Rulman aşınması

Yağlama eksikliği

Hizalama problemi

Mekanik gevşeklik

İlk kontroller:

1. Sıcaklık trendini kontrol et.

2. Titreşim artışının sürekliliğini doğrula.

3. Rulman ve hizalama kontrolü planla.

Eskalasyon: Titreşim 6,0 mm/s ve üzerindeyse veya sıcaklıkla birlikte yükseliyorsa kritik bakım incelemesi gerekir.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / ALM-VIB-01 / ALM-VIB-02

## ALM-CUR-01 / ALM-CUR-02 / ALM-LOAD-01 - Elektriksel yüklenme

Olası nedenler:

Proses yükünün planlanan sınırı aşması

Mekanik direnç veya sıkışma

Kontrol ayarı veya çalışma noktası değişimi

İlk kontroller:

1. Yükü düşür.

2. Akımı nominal/demo sınırlarıyla karşılaştır.

3. Güç tüketimi ve proses değişkenlerini incele.

Eskalasyon: Akım 22 A ve üzerindeyse veya yük %105 ve üzerindeyse güvenli işletim değerlendirmesi yapılır.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / ALM-CUR-01 / ALM-CUR-02 / ALM-LOAD-01

## DQ-SPIKE-01 - Sensör sıçraması

Olası nedenler:

Gevşek bağlantı

Elektriksel gürültü

Ölçüm/iletişim paketi hatası

İlk kontroller:

1. Önceki ve sonraki ölçümleri karşılaştır.

2. Diğer sensörlerin aynı anda değişip değişmediğini kontrol et.

3. Bağlantı ve sensör sağlığını doğrula.

Eskalasyon: Tek ölçüm doğrulanmadan otomatik duruş kararı verilmez.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / DQ-SPIKE-01

## DQ-STUCK-01 - Sensör sabitlenmesi

Olası nedenler:

Sensör veya sürücü yazılımının donması

Veri işleme katmanında tekrar eden değer

Haberleşme tamponu sorunu

İlk kontroller:

1. Son değişim zamanını kontrol et.

2. Yük değişimiyle sensör değişimini karşılaştır.

3. Sensör/gateway yeniden doğrulaması yap.

Eskalasyon: Sabit değer gerçek süreç değişimini gizleyebileceği için orta öncelikli veri güvenilirliği olayı açılır.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / DQ-STUCK-01

## DQ-MISS-01 - Telemetri kaybı

Olası nedenler:

Gateway bağlantı kesintisi

Sensör kablosu/iletişim sorunu

Veri toplama servisi kesintisi

İlk kontroller:

1. Gateway durumunu kontrol et.

2. Son başarılı ölçüm zamanını bul.

3. Sensör bağlantısını ve veri toplama servisini doğrula.

Eskalasyon: Kayıp devam ederse ekipman durumu bilinmediği için operasyonel risk olarak eskale edilir.

Kaynak etiketi: MA-ALM-001 / DQ-MISS-01

# 2. Birleşik alarm önceliklendirmesi

| Koşul | Öncelik | Chatbot yönlendirmesi |
| --- | --- | --- |
| Yalnızca warning düzeyi tek sensör | Orta | Trend ve ilişkili sensörleri kontrol et; bakım prosedürü öner. |
| İki sensör aynı kök nedeni destekliyor | Yüksek | Olası nedenleri daralt; bakım kaydı öner. |
| Herhangi bir critical eşik | Kritik | Yetkili kullanıcıya eskale et; güvenli duruma alma prosedürünü göster. |
| Veri kalitesi hatası | Orta | Önce ölçüm güvenilirliğini doğrula; arıza teşhisini koşullu ifade et. |