# Motor-A Bakım ve İlk Müdahale Prosedürleri

Soğutma, rulman, yüklenme, sensör ve telemetri olayları için yönlendirmeler

| Doküman Kimliği | MA-MNT-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 5 Ağustos 2026 |
| Varlık | MOTOR_A |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. Motor-A dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Genel güvenlik ve yetki ilkeleri

Chatbot çıktısı karar destek amaçlıdır; gerçek ekipmanda üretici talimatı ve iş güvenliği prosedürü uygulanmalıdır.

Elektriksel veya mekanik müdahale yalnızca yetkili bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

Kritik olaylarda insan onayı olmadan fiziksel kontrol veya durdurma komutu gönderilmez.

Ölçüm güvenilir değilse önce veri kalitesi doğrulanır, ardından arıza değerlendirmesi yapılır.

# MNT-MA-001 - Soğutma performansı kontrolü

Tetikleyici durum: Sıcaklık yükseliyor; titreşim normal veya sınırlı değişiyor.

Uygulama adımları

1. Sıcaklık ölçümünün data_quality_flag değerini kontrol et.

2. Son 30-60 dakikalık sıcaklık trendini ve yük değişimini incele.

3. Soğutma fanının çalıştığını doğrula.

4. Hava giriş-çıkış kanallarında engel veya kirlenme olup olmadığını kontrol et.

5. Motor yükünü ve akımı normal aralıkla karşılaştır.

6. Kontrol sonrası sıcaklık eğilimini en az üç ardışık ölçüm boyunca izle.

Tamamlanma ölçütü: Sıcaklık artışı durur veya düşüş başlar; fan/hava yolu durumu doğrulanır; olay kaydı güncellenir.

Eskalasyon koşulu: Sıcaklık 80 °C üzerine çıkarsa, hızlı artış sürerse veya titreşim de yükselmeye başlarsa MNT-MA-007 uygulanır.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-001

# MNT-MA-002 - Rulman, yağlama ve hizalama kontrolü

Tetikleyici durum: Sıcaklık ve titreşim birlikte yükseliyor; ALM-COMB-BRG-01 oluşuyor.

Uygulama adımları

1. Titreşim ve sıcaklık artışının aynı zaman aralığında gerçekleştiğini doğrula.

2. Rulman bölgesinde anormal ses, gevşeklik veya sürtünme belirtisi olup olmadığını yetkili rolle kontrol et.

3. Yağlama seviyesini ve bakım kaydını incele.

4. Motor-kaplin hizalamasının son kontrol tarihini doğrula.

5. Akım ve yük değerlerinin ek mekanik direnç gösterip göstermediğini değerlendir.

6. Gerekirse bakım talebi oluştur ve cihazı kontrollü inceleme planına al.

Tamamlanma ölçütü: Titreşim normal aralığa döner, sıcaklık trendi stabil olur ve bakım bulgusu olay kaydına işlenir.

Eskalasyon koşulu: Titreşim 6,0 mm/s üzerine çıkarsa veya sürekli artarsa kritik inceleme ve MNT-MA-007 gerekir.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-002

# MNT-MA-003 - Aşırı yük ve yüksek akım kontrolü

Tetikleyici durum: Yük >%92; akım ≥19 A veya güçte eş zamanlı artış.

Uygulama adımları

1. Mevcut yükü proses hedefiyle karşılaştır.

2. Mümkünse proses yükünü kontrollü biçimde azalt.

3. Akım ve güç değerlerini yeni yük seviyesinde yeniden izle.

4. Mekanik sıkışma veya proses direnci ihtimalini kontrol et.

5. Sıcaklık eğilimini takip et; düşmüyorsa soğutma/rulman prosedürüne geç.

Tamamlanma ölçütü: Yük ve akım uyarı sınırının altına iner; sıcaklık eğilimi stabil olur.

Eskalasyon koşulu: Akım ≥22 A veya yük ≥%105 olduğunda kritik olay olarak yetkili kullanıcıya bildirilir.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-003

# MNT-MA-004 - Tek ölçümlük sensör sıçramasını doğrulama

Tetikleyici durum: data_quality_flag=spike veya tek bir sıcaklık değeri komşu ölçümlerden aşırı farklı.

Uygulama adımları

1. Önceki ve sonraki en az iki ölçümü karşılaştır.

2. Titreşim, akım, yük ve güçte eş zamanlı değişim olup olmadığını kontrol et.

3. Sensör bağlantısı ve veri toplama hattını incele.

4. Tekrarlanmayan sıçramayı veri kalitesi olayı olarak kaydet.

Tamamlanma ölçütü: Ardışık ölçümler normaldir ve sıçramanın fiziksel süreçle desteklenmediği doğrulanmıştır.

Eskalasyon koşulu: Sıçrama tekrarlanırsa sensör değişimi/kalibrasyon incelemesi açılır.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-004

# MNT-MA-005 - Sabitlenen sensör kontrolü

Tetikleyici durum: data_quality_flag=stuck; yük değişmesine rağmen sıcaklık uzun süre aynı.

Uygulama adımları

1. Sensörün son değişim zamanını belirle.

2. Aynı dönemde yük, akım ve güç değerlerinin değişip değişmediğini kontrol et.

3. Gateway/sensör servisini yeniden doğrula.

4. Gerekirse sensör verisini geçici olarak güvenilmez işaretle.

Tamamlanma ölçütü: Sensör yeniden değişken veri üretir veya arıza kaydı bakım rolüne aktarılır.

Eskalasyon koşulu: Sabitlik devam eder ve ekipman durumu başka sensörlerden doğrulanamazsa operasyonel risk olarak eskale edilir.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-005

# MNT-MA-006 - Eksik telemetri ve gateway kontrolü

Tetikleyici durum: data_quality_flag=missing; sıcaklık ve/veya titreşim alanları boş.

Uygulama adımları

1. Son başarılı veri zamanını belirle.

2. Gateway bağlantı ve servis durumunu kontrol et.

3. Sensör kablosu/iletişim bağlantısını doğrula.

4. Veri akışı döndüğünde zaman damgalarını ve yinelenen kayıtları kontrol et.

Tamamlanma ölçütü: Veri akışı normale döner ve kayıp aralığı olay kaydına işlenir.

Eskalasyon koşulu: Kayıp 15 dakikadan uzun sürerse saha kullanıcısına ekipman durumunun güvenilir biçimde izlenemediği bildirilir.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-006

# MNT-MA-007 - Kritik durumda kontrollü güvenli duruma alma

Tetikleyici durum: Kritik sıcaklık, kritik titreşim, kritik akım veya hızla kötüleşen birleşik desen.

Uygulama adımları

1. Alarmın veri kalitesi hatası olmadığını doğrula.

2. Yetkili saha/bakım rolüne kritik bildirim gönder.

3. Gerçek ekipman prosedürüne göre yük azaltma veya kontrollü duruş kararını yetkili kullanıcıya sun.

4. Olay öncesi en az 60 dakikalık sensör özetini kaydet.

5. İlgili bakım prosedürü ve geçmiş benzer olayları ilişkilendir.

Tamamlanma ölçütü: Ekipman güvenli durumda; sorumlu rol bilgilendirilmiş; olay ve veriler kayıt altına alınmıştır.

Eskalasyon koşulu: Bu prosedür zaten en yüksek demo eskalasyon seviyesidir.

Kaynak etiketi: MA-MNT-001 / MNT-MA-007