# Motor-A Arıza Teşhis ve Yönlendirme Rehberi

Çoklu sensör desenleri, karar akışı ve chatbot cevaplama kuralları

| Doküman Kimliği | MA-TRB-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 5 Ağustos 2026 |
| Varlık | MOTOR_A |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. Motor-A dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Teşhis yaklaşımı

Bu rehber kesin arıza teşhisi koymaz. Sensör desenlerini olası nedenlerle eşleştirir, kanıt gücünü belirtir ve kullanıcıyı ilgili alarm/prosedüre yönlendirir. Karar sırası: veri kalitesi → eşik → trend → çoklu sensör ilişkisi → doküman ve geçmiş olay eşleşmesi.

# 2. Hızlı teşhis matrisi

| Belirti | Destekleyici bulgu | Olası neden | Önerilen kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık kademeli yükseliyor | Titreşim <3,5 mm/s | Soğutma performansı düşüşü | ALM-COMB-COOL-01 / MNT-MA-001 |
| Sıcaklık ve titreşim yükseliyor | Titreşim ≥3,5 mm/s | Rulman, yağlama veya hizalama | ALM-COMB-BRG-01 / MNT-MA-002 |
| Yük ve akım yükseliyor | Güç artıyor, sıcaklık takip ediyor | Aşırı yük veya mekanik direnç | ALM-COMB-OVL-01 / MNT-MA-003 |
| Tek ölçümde aşırı sıcaklık | Komşu ölçümler normal | Sensör sıçraması | DQ-SPIKE-01 / MNT-MA-004 |
| Sıcaklık tam sabit | Yük değişmeye devam ediyor | Sensör sabitlenmesi | DQ-STUCK-01 / MNT-MA-005 |
| Sıcaklık/titreşim boş | Akım ve güç gelmeye devam ediyor | Telemetri/gateway sorunu | DQ-MISS-01 / MNT-MA-006 |

# 3. Metin tabanlı karar akışı

1. data_quality_flag ok değilse önce DQ alarmını seç ve fiziksel arıza yorumunu koşullu ifade et.

2. Herhangi bir kritik eşik varsa ilgili kritik alarmı ve MNT-MA-007 prosedürünü öne çıkar.

3. Sıcaklık artıyor, titreşim normal kalıyorsa soğutma bozulması olasılığını değerlendir.

4. Sıcaklık ve titreşim birlikte artıyorsa rulman/yağlama olasılığını önceliklendir.

5. Yük, akım ve güç birlikte artıyorsa aşırı yük senaryosunu değerlendir.

6. Tek bir sensör bulgusu varsa kesin neden belirtme; ek kontrolleri sor.

7. Benzer geçmiş olay bulunduğunda olay kimliğini, ortak sensör desenini ve uygulanan aksiyonu getir.

# 4. Kanıt seviyeleri

| Seviye | Tanım | Cevap biçimi |
| --- | --- | --- |
| Düşük | Tek sensör veya veri kalitesi şüphesi | “Bu durum ... ile ilişkili olabilir; önce ölçümü doğrulayın.” |
| Orta | Trend ve eşik aynı ihtimali destekliyor | “Bulgular ... olasılığını destekliyor; şu kontroller önerilir.” |
| Yüksek | Birden fazla sensör ve geçmiş olay aynı deseni destekliyor | “En güçlü olasılık ...; ilgili prosedür ve geçmiş olay aşağıdadır.” |
| Kritik | Kritik eşik veya hızla kötüleşen çoklu sensör deseni | “Kritik risk; yetkili kullanıcıya eskalasyon ve güvenli durum prosedürü gerekir.” |

# 5. Chatbot cevap şablonu

| Bölüm | İçerik |
| --- | --- |
| Durum özeti | Cihaz, zaman aralığı, mevcut değerler ve değişim yönü |
| Kanıt | Eşikler, trendler, ilişkili sensörler ve veri kalitesi |
| Olası neden | Kesinlik seviyesiyle birlikte en fazla üç olasılık |
| Önerilen kontroller | İlgili prosedürden sıralı aksiyonlar |
| Risk ve eskalasyon | normal/medium/high/critical ve insan onayı gereksinimi |
| Kaynaklar | Doküman kimliği, bölüm/prosedür ve benzer olay kimliği |

# 6. Örnek kullanıcı soruları ve beklenen yönlendirme

| Soru | Yönlendirilecek bileşen |
| --- | --- |
| “Son iki saatte sıcaklık yükseliyor mu?” | Zaman serisi trend aracı |
| “Bu sıcaklık artışı neden olmuş olabilir?” | Trend aracı + arıza teşhis rehberi + RAG |
| “Titreşim 7 mm/s ise ne yapmalıyım?” | Alarm kataloğu + MNT-MA-002 + MNT-MA-007 |
| “115,66 °C ölçümü gerçek bir arıza mı?” | Veri kalitesi analizi + DQ-SPIKE-01 |
| “Benzer olay daha önce yaşandı mı?” | Geçmiş olay kayıtlarında semantic/hybrid search |

# 7. Cevapsız bırakılması gereken durumlar

Dokümanlarda bulunmayan üretici bilgisi, parça numarası veya gerçek güvenlik sınırı sorulduğunda bilgi uydurulmamalıdır.

Sensör verisi eksik veya güvenilmezse kesin kök neden belirtilmemelidir.

Gerçek ekipmanı otomatik kapatma/açma talebi insan onayı olmadan uygulanmamalıdır.

Bir önerinin dayanağı yoksa “mevcut bilgiyle güvenilir yönlendirme üretilemiyor” cevabı verilmelidir.

Kaynak etiketi: MA-TRB-001 / Bölüm 7